ОБГРУНТУВАННЯ

«Поточний ремонт електромереж та електрообладнання Гімназії № 87 за адресою: вулиця Антоновича, 4/6 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)»

З метою забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, у 2026 році необхідно провести поточний ремонт електромереж та електрообладнання Гімназії № 87 за адресою: вулиця Антоновича, 4/6 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)».

Під час експлуатації закладів та установ освіти, в результаті фізичного зносу електромереж та електрообладнання виникають різного роду пошкодження, що призводять до аварійних ситуацій, які потребують невідкладного оперативного реагування в частині організації та проведення робіт по їх усуненню.

Забезпечення раціонального функціонування закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування приміщення в закладі освіти.

Дане питання обумовлене необхідністю ремонту електромереж та електрообладнання у ході тривалої експлуатації. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 серпня 2026 року включно.

1. Найменування, обсяг виконання робіт наведено нижче:

| Умови виконання робіт - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються (к=1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Розділ №1. КЛАСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | шт |  | 53 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  | =МОНТАЖНІ РОБОТИ= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | Вимикач автоматичний 1ф 16А |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Вимикач автоматичний 1ф 20А |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | Прокладання гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  | м |  | 54 |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба гофрированная ультрафіолетова діаметр 20 мм |  | м |  | 54,54 |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання коробів пластикових |  | м |  | 32 |  |  |  |  |
| 9 |  | Короб пластиковий 25х25 мм |  | пог.м |  | 32,32 |  |  |  |  |
| 10 |  | Провiд, що прокладається по конструкцiях, перерiз до 16 мм2 |  | м |  | 81 |  |  |  |  |
| 11 |  | Кабель ВВГнгд 3*1,5 мм переріз 4,5 мм |  | м |  | 82,62 |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладання ізольованих проводів у коробах |  | м |  | 64 |  |  |  |  |
| 13 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м |  | 54 |  |  |  |  |
| 14 |  | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м |  | 20 |  |  |  |  |
| 15 |  | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  | м |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 |  | Кабель ВВГнгд 3*2,5 мм переріз 7,5 мм |  | м |  | 143,82 |  |  |  |  |
| 17 |  | Клемник Ваго |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |
| 18 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  | шт |  | 53 |  |  |  |  |
| 19 |  | Світильник освітлення, з LED модулями, 600х600мм з рамкою |  | шт |  | 53 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 20 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 62 |  |  |  |  |
| 21 |  | Розетка утопленого типу одинарна із заземленням |  |  | шт | 48 |  |  |  |  |
| 22 |  | Розетка утопленого типу подвійна із заземленням |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 23 |  | Розетка утопленого типу потрійна із заземленням |  |  | шт | 8 |  |  |  |  |
| 24 |  | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 25 |  | Розетка герметична накладна одинарна із заземленням |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 26 |  | Розетка герметична.накладна подвійна із заземленням |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 27 |  | Розетка герметична.накладна потрійна із заземленням |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 28 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 22 |  |  |  |  |
| 29 |  | Вимикач утопленого типу одноклавішний |  |  | шт | 22 |  |  |  |  |
| 30 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |
| 31 |  | Вимикач утопленого типу двоклавішний |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |
| 32 |  | Дюбель монтажний 6х40 мм, (сталевий негорючий) |  |  | шт | 524 |  |  |  |  |
| 33 |  | З'єднуючий ізолюючий затискач СИЗ -2 |  |  | м | 106 |  |  |  |  |
| 34 |  | Стяжки пластикові 300 мм |  |  | шт | 106 |  |  |  |  |
| 35 |  | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщина 250 мм; діаметр 30мм) |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 36 |  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 37 |  | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. АКТОВИЙ ЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Прокладання гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
| 39 |  | Труба гофрированная ультрафіолетова діаметр 20 мм |  |  | м | 22,22 |  |  |  |  |
| 40 |  | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 12 |  |  |  |  |
| 41 |  | Короб пластиковий 25х25 мм |  |  | пог.м | 12,12 |  |  |  |  |
| 42 |  | Прокладання ізольованих проводів у коробах |  |  | м | 24 |  |  |  |  |
| 43 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
| 44 |  | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
| 45 |  | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  |  | м | 3 |  |  |  |  |
| 46 |  | Кабель ВВГнгд 3*2,5 мм переріз 7,5 мм |  |  | м | 72,42 |  |  |  |  |
| 47 |  | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 48 |  | Розетка герметична.накладна потрійна із заземленням |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 49 |  | Дюбель монтажний 6х40 мм, (сталевий негорючий) |  |  | шт | 32 |  |  |  |  |
| 50 |  | Стяжки пластикові 300 мм |  |  | шт | 44 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. СПОРТИВНИЙ ЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м |  |  | м2 | 38 |  |  |  |  |
| 52 |  | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень |  |  | м2 | 38 |  |  |  |  |
| 53 |  | МОНТАЖ Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні з лампою потужністю 150 Вт |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 54 |  | Прожектор LED 150 Вт з кронштейном |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 55 |  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 56 |  | Вимикач автоматичний 1ф 16А |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 57 |  | Установлення розподільних коробок |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 58 |  | Коробка розподільча 100х100 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 59 |  | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 42 |  |  |  |  |
| 60 |  | Короб пластиковий 25х25 мм |  |  | пог.м | 42,42 |  |  |  |  |
| 61 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | м | 130 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 62 |  | Провiд, що прокладається по конструкцiях, перерiз до 16 мм2 |  |  | м | 15 |  |  |  |  |
| 63 |  | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  |  | м | 6 |  |  |  |  |
| 64 |  | Кабель ВВГнгд 3*1,5 мм переріз 4,5 мм |  |  | м | 150,96 |  |  |  |  |
| 65 |  | Провід ПВ 3 переріз 6 мм |  |  | м п | 3,09 |  |  |  |  |
| 66 |  | Клемник Ваго |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 67 |  | Дюбель монтажний 6х40 мм, (сталевий негорючий) |  |  | шт | 106 |  |  |  |  |
| 68 |  | З'єднуючий ізолюючий затискач СИЗ -2 |  |  | м | 62 |  |  |  |  |
| 69 |  | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщина 250 мм; діаметр 30мм) |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 70 |  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 71 |  | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |

2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком, послуги повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації, договору тощо.

3. Вимоги до учасника.

3.1.Технічні вимоги:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані та які наведені в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін). Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Кошторисні розрахунки виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва Затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в технічному завданні (Відомості обсягів робіт та відомості ресурсів без цін), є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних робіт, якісь застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і правил, будівельних, протипожежних і санітарних норм встановлених для даних видів робіт, в тому числі ДБН В.2.6-31:2016, ДБН В.2.2-4:2018, ДБН В.2.2-40:2018 та ДБН В.2.2-3:2018.

Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

У складі договірної ціни, складеної згідно Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами). Учасник надає Замовнику скановану з оригіналу та завірену підписом уповноваженої особи відповідно, наступну документацію:

- договірну ціну, з урахуванням відшкодування проходження експертизи кошторисної документації;

- пояснювальну записку;

- локальні кошториси;

- об’єктні кошториси;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- календарний графік виконання робіт.

- відомість обсягів робіт/дефектний акт

Ціна тендерної пропозиції є динамічною.

Розмір кошторисної заробітної плати при складанні кошторисної документації визначено Замовником  в розмірі 30 697,17 грн., відповідно до наказу Управління освіти Голосіївської раціонної в місті Києві державної адміністрації.

Розмір кошторисної заробітної плати, врахований учасником при формуванні договірної ціни, визначається учасником самостійно відповідно до вимог чинного законодавства. Замовник має право звернутися до учасника за наданням додаткового розрахунку кошторисної заробітної плати, врахованої у складі договірної ціни, у разі необхідності.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині  передачі  кошторисної  документації  та  розрахунків,  та  надана   у машино зчитувальному форматі (Word або xlsx  та .imd).

Договірна ціна повинна бути підписана і затверджена інженером-проектувальником з наданням копії кваліфікаційного сертифікату.

3.2. Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами).

3.3.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

-	договір;

-	договірна ціна;

-          протокол узгодження Договірної ціни;

-	календарний графік виконання робіт;

-	локальний кошторис;

-	об’єктний кошторис;

-	зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою з урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на інженера консультанта 2 %);

-	відомість обсягів робіт/дефектний акт;

-	Інформація про ціни на матеріальні ресурси формою згідно з додатком 11 до Настанови, з одиницями виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат, а також інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

-	витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», завірений електронною печаткою служби єдиної інформаційної системи МВС;

-	відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

3.4.	Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог. Роботи виконуються із матеріалів Виконавця, які передбачені згідно технічних вимог.

3.5.	Гарантійний термін на виконані роботи, що визначені цією тендерною документацією, повинен становити не менше 3 років з дати виконаних робіт та підписання Актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати по              формі КБ-3. На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на виконані роботи, що є предметом даної закупівлі.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: «Поточний ремонт електромереж та електрообладнання Гімназії № 87 за адресою: вулиця Антоновича, 4/6 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)», заплановано кошти:

- згідно річного плану на суму: 460 702,38 грн (чотириста шістдесят тисяч сімсот дві  грн. 38 коп.) у т.ч.  ПДВ.

- очікувана вартість закупівлі: 383 918,65 грн (триста вісімдесят три тисячі дев’ятсот  вісімнадцять грн. 65 коп.) без ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Замовником на: «Поточний ремонт електромереж та електрообладнання Гімназії № 87 за адресою: вулиця Антоновича, 4/6 Голосіївського району міста Києва (ДК 021:2015 код 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)», керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва». При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.